Bauanleitung HS129

# Vorwort

Die HS129A ist ein zweimotoriges EPA Modell, dass ich nach den ACES Vorgaben konstruiert habe. Zielsetzung war ein möglichst geringes Abfluggewicht innerhalb des Regelwerkes um eine Reparaturreserve für das Modell zu haben. Bedingt durch den größeren Flugakku, zwei Motoren und Regler haben zweimotorige Maschinen ein höheres Abfluggewicht. Die HS129A wurde daher in ihren Abmessungen bewusst klein gehalten um damit die Grundmasse zu minimieren.

Den guten Flugeigenschaften und Kampffähigkeiten tut das keinen Abbruch, meine hervorragenden Ergebnisse der Saison 2017 und der Gewinn der DM 2017 durch Daniel Lux in der EPA Klasse  bestätigen dies. Meinen zweiten Platz in der EPA Jahreswertung 2017 habe ich mit der HS 129A erflogen, dabei habe ich nur 7 Flüge in der Jahreswertung, gezählt werden die besten 10 Flüge.

Inhalt

Vorwort	1

Vor dem Bau....	4

Setup	4

Bau des Rumpfes	5

Leitwerke	11

Bau der Tragfläche	15

Bau der Gondeln	19

RC-Einbau	21

Lackierung	24

Einstellungen	24

Einfliegen	25

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Seitenruder und Rumpfheck	5

Abbildung 2: Mittellinie anzeichnen	5

Abbildung 3: Schlitz für Seitenruder anzeichnen und ausarbeiten	5

Abbildung 4: Anzeichnen Deckel	6

Abbildung 5: CfK Stäbe für die Seitenverstärkung ablängen	6

Abbildung 6: Andere Seite, Freiraum für Höhenruderservo beachten	7

Abbildung 7: Verstärkungen im Heckbereich Unterseite	7

Abbildung 8: Verstärkungen im Heckbereich Oberseite, hier passt nur ein Stab vernünftig rein	7

Abbildung 9: Verstärkung Unterseite Bugbereich	8

Abbildung 10: Verstärkungen Oberseite Bugbereich	8

Abbildung 11: Unterseite im Bugbereich abschneiden	8

Abbildung 12: Aushöhlen des Rumpfes	9

Abbildung 13: Abschnitt von der Rumpfschräge mit doppelseitigen Klebeband befestigen	9

Abbildung 14: Aussägen des Rumpfdeckels	10

Abbildung 15: Zuschnitt CfK Flachprofile für Seitenleitwerk	11

Abbildung 16: Verklebte CfK Profile im Seitenleitwerk	11

Abbildung 17: Zuschnitt CfK Profile für Höhenleitwerk	12

Abbildung 18: Eingeklebt CfK Profile in Höhenleitwerk	12

Abbildung 19: GfK Ruderhörner, die Teile für das Höhenleitwerk sind rechts in der Platte	13

Abbildung 20: Anlenkung  Höhenleitwerk Unterseite	14

Abbildung 21: : Anlenkung  Höhenleitwerk Oberseite	14

Abbildung 22: Maße an Tragflächenunterseite	15

Abbildung 23: Tragflächenoberseite	15

Abbildung 24: Hilfsholm	16

Abbildung 25: Ausgearbeitetes Querruder	16

Abbildung 26: Holme mit Übermaß	17

Abbildung 27: Fertige Tragfläche Oberseite	17

Abbildung 28: Kontaktstelle der Holme im Mittelteil	18

Abbildung 29: Fertige Tragfläche Unterseite	18

Abbildung 30: Teile für die Gondeln, für die bessere Kabelführung wurde in den Gondeln ausgefräst	19

Abbildung 31: 3mm Motorträger ankleben	19

Abbildung 32: Gondeln verrunden und verschleifen	20

Abbildung 33: Reglerpositon anzeichnen und Vertiefung ausarbeiten	20

Abbildung 34: Eingepasstes Querruderservo	21

Abbildung 35: Vorbereiteter Regler und QR Servo	22

Abbildung 36: Masseleitung Servo, Regler und Spannungsversorgung vom Flugakku verlöten	23

Abbildung 37: Plus Leitung Regler und Servo verbinden	23

Abbildung 38: Verlängern der Impulsleitung zum Empfänger	23

# Vor dem Bau....

Die CNC geschnittenen Rumpf, Gondel und Tragflächenteile sind aus EPP RG20. Für eine erhöhte Steifigkeit der CNC gefrästen Leitwerksteile habe ich 5mm RG40 verwendet.

Die Teile sind CNC geschnitten und gefräst mit einer Präzision, die man von Hand nicht erreichen kann. EPP ist beim CNC Schneiden kapriziös, ich habe es aber im Griff. Die EWD ergibt sich durch die Bauteile mit 0 Grad und stimmt in jedem Fall solange man beim Bau des Rumpfes wie beschrieben vorgeht und in nicht beim Verkleben der CfK Stäbe verzieht. Das ist aber eigentlich nicht möglich.

Mit dieser Anleitung möchte ich dir den Bau erleichtern, sie spiegelt meine Bauweise wieder.

Was wird für den Bau benötigt?

- 5 x Kohlefaserstab, Durchmesser 1 - 1,5mm

- 4 x Kohlefaserflachprofil 3x0,5mm oder vergleichbar

- Dünnflüssiger Sekundenkleber (Seku) und Aktivator

- Eventuell PU Kleber

- Scharfes Messer mit Abbrechklingen, EPP lässt Klingen sehr schnell stumpf werden

- Gutes Schleifpapier 100er Körnung

- Farbe für das Finish

Es ist erstaunlich, wie viel Kleber in der Summer wiegt. Aus diesem Grund habe ich auf einen hohl geschnittenen Rumpf verzichtet, man muss zum Verkleben der Teile mehr Kleber verwenden, als man Material entfernt, man gewinnt faktisch nichts und verliert Stabilität im Crashfall.

Ich verwende Seku nur noch mit einer gelben Spritzkanüle aus der Apotheke um die Mengen zu minimieren. Das spart Gewicht!

Durch das Schneiden mit dem heißen Draht verglast die Oberfläche, Klebstellen unbedingt überschleifen um die Verglasung zu brechen und bessere Klebungen zu erreichen.

Der Schwerpunkt liegt bei 50mm von der Nasenleiste.

# Setup

Die Henschel HS 129A ist ein Aircombat Modell der EPA Klasse. Mein Setup ist für 7 Minuten Vollgas ausgelegt. Bei Testflügen hat sich gezeigt, dass ein guter 3S1800 65C Akku ausreichend ist. Bei 25C benötigt man einen 3S2200 Akku aufgrund der schlechteren Effizienz.

Wettbewerbssetup:

Propeller APC 7x5
Motor Turnigy SK3 2822 1275kV
Regler 12A
Akku Gensace 3S1800 65C
3 x Servos 9g Klasse z.B. HXT 900

Mit dem o.a. Setup bin ich sehr erfolgreich die Aircombat Saison 2017 geflogen und habe den zweiten Platz in der Jahreswertung erreicht.

# Bau des Rumpfes

Ich beginne mit dem Bau des Rumpfes. Als erstes muss der Ausschnitt für das Seitenruder eingebracht werden. Die Mitte am Rumpfrücken anzeichnen, mit dem Seitenleitwerk (SLW) die Länge und Breite des Ausschnitts anzeichnen und den Ausschnitt anbringen.

Abbildung 1: Seitenruder und Rumpfheck

Abbildung 2: Mittellinie anzeichnen

Abbildung 3: Schlitz für Seitenruder anzeichnen und ausarbeiten

Das Höhenleitwerk (HLW) in den Ausschnitt schieben, den Freiraum für die Bewegung des HLW kontrollieren und ggf. anpassen.

Die Leitwerke entnehmen und den Ausschnitt für den Zugang zum Rumpf wie auf dem Bild zu sehen  anzeichnen, noch nicht schneiden. Durch die Schwalbenschwanzform sitzt der Deckel sicher ohne weitere Befestigung im Rumpf, ich habe  auch nach Kollisionen den Deckel noch nie verloren.

Abbildung 4: Anzeichnen Deckel

Der Rumpf ist sehr leicht, aber nicht steif genug. Zur Aussteifung wie auf den Bildern zu sehen 1 - 1,5mm CfK Stäbe ablängen. Damit der Rumpf biegesteif wird müssen in die Seitenwand auf jeder Seite 2 Stäbe eingeklebt werden. Hier sollte man beginnen. Den Freiraum für das HLW Servo beachten. Das EPP oberflächlich einschlitzen und die Stäbe in das Material drücken. Wenn die vier Stäbe im EPP sind diese mit dünnflüssigen Sekundenkleber einkleben. Ich setze dafür auf die Seku Flasche eine gelbe Spritzkanüle auf und führe sie unter der Oberfläche an den Stäbe lang. Dann die übrigen Versteifungen einbringen. Die Stäbe am Bug dienen vor allem dem Schutz des Akkus gegen eindringende Propeller der Kontrahenten bei einer Kollision.

Abbildung 5: CfK Stäbe für die Seitenverstärkung ablängen

Abbildung 6: Andere Seite, Freiraum für Höhenruderservo beachten

Abbildung 7: Verstärkungen im Heckbereich Unterseite

Abbildung 8: Verstärkungen im Heckbereich Oberseite, hier passt nur ein Stab vernünftig rein

Abbildung 9: Verstärkung Unterseite Bugbereich

Abbildung 10: Verstärkungen Oberseite Bugbereich

Die Kanten des Rumpfes mit dem Messer anschrägen und rund verschleifen.

Im vorderen Bereich muss der Rumpf ausgehöhlt werden um Empfänger und Akku aufnehmen zu können. Dafür schneide ich am Bug das untere Teil ab und höhle den Rumpf mit einem Fräser nach den Akku Maßen wie auf den Bildern zu sehen aus. Der Akku sollte leicht klemmen. Wenn alles fertig ist, das untere Teile wieder ankleben und drüber schleifen.

Abbildung 11: Unterseite im Bugbereich abschneiden

Abbildung 12: Aushöhlen des Rumpfes

Den Ausschnitt für die Klappe mache ich mit meiner Dekupiersäge, das geht natürlich auch mit einem Messer. Ich schneide dafür einen ca. 20mm hohen Deckel in  Schwalbenschwanzform aus. Der Deckel sitzt auch im Flug und bei Kollisionen sicher im Rumpf, ich habe noch keinen verloren. Dafür den Abschnitt einer Rumpfseitenwand mit doppelten Klebeband an der Seitenwand befestigen, dadurch liegt das Rumpfteil wieder winklig auf der Unterlage und die kommenden Schnitte werden grade. Den angezeichneten Ausschnitt sägen/schneiden. Falls die zuvor eingebrachte Aushöhlung nach oben nicht ausreicht, diese öffnen.

Abbildung 13: Abschnitt von der Rumpfschräge mit doppelseitigen Klebeband befestigen

Abbildung 14: Aussägen des Rumpfdeckels

# Leitwerke

Für das SLW zwei CfK Flachprofilteile zuschneiden, zwei Schlitze einbringen und die Profile mit Seku auf einer ebenen Unterlage spannungsfrei einkleben, dazu minimal die Schlitze mit Schleifpapier erweitern damit das Leitwerk grade bleibt.

Abbildung 15: Zuschnitt CfK Flachprofile für Seitenleitwerk

Abbildung 16: Verklebte CfK Profile im Seitenleitwerk

Für das HLW zwei CfK Flachprofilteile zuschneiden. Eines kommt an die hintere Scharnierlinie, das zweite in die Dämpfungsfläche. Das Profil in der Dämpfungsfläche muss 15-20 Milimeter (mm) kürzer als die Spannweite sein. Das EPP tief genug einritzen und durch den Schlitz mit Schleifpapier ein paar Mal durchziehen damit das Profil spannungsfrei mit Seku auf einer ebenen Unterlage eingeklebt werden kann.

Das Profil für die Scharnierlinie soll über die gesamte Länge laufen. Das Profil positionieren und mit wieder auf einer ebenen Unterlage mit SeKu verkleben.

Abbildung 17: Zuschnitt CfK Profile für Höhenleitwerk

Abbildung 18: Eingeklebt CfK Profile in Höhenleitwerk

SLW und HLW im Rumpf verkleben. Ich verwende dazu PU Kleber Soudal P45, der Kleber härtet sehr schnell aus. Ich bestelle meine Kleber über ebay:

http://www.ebay.de/itm/SOUDAL-Holzleim-Pro-45P-750g-PU-Leim-rapid-wasserfest-Polyurethanleim-/370995350469?epid=1908767841&hash=item56610bcbc5:g:ytEAAOSw54xUXKbY

Wenn der Kleber ausgehärtet ist, den Ausschnitt für das HLW Servo einbringen. Für das Verlegen des Kabel den Rumpf einschlitzen, die Kabel nach Bedarf durch Löten verlängern und durch Eindrücken in den Schlitz im Rumpf verlegen. Das geht am besten wenn die drei Adern einzeln sind. Um das Servo einkleben, bitte keinen Seku nehmen! Besser ist Heißkleber oder PU Kleber.
Ein Tip von mir: Ich schneide die Befestigungslaschen der Servos ab und versenke sie soweit im Schaum, dass das ganze Gehäuse versenkt ist, das reduziert den Luftwiderstand.

Das Ruderhorn für das HLW mit den Plättchen positionieren und mit Seku einkleben. Das Anlenkungsgestänge aus 1,2mm Stahldraht erstellen und montieren.

Abbildung 19: GfK Ruderhörner, die Teile für das Höhenleitwerk sind rechts in der Platte

Abbildung 20: Anlenkung  Höhenleitwerk Unterseite

Abbildung 21: : Anlenkung  Höhenleitwerk Oberseite

Damit ist der Rumpf soweit fertig, Bauzeit bis hier etwa 3 Stunden wenn man fix ist.

# Bau der Tragfläche

An den Tragflächen sind die Querruder herauszuarbeiten. Nach dem Verkleben der Tragflächenteile erfolgt das Aussteifen mit CfK Profilen.

Zunächst sind die Schnitt- bzw. eher Ritzstellen anzuzeichnen:

Abbildung 22: Maße an Tragflächenunterseite

Die Maße im Einzelnen:
- Der Hauptholm sitzt im Schwerpunkt bei 50mm von der Nase
- Die Innenseite der Gondel sitzt bei 66mm von der Wurzelrippe
- Die Querruder sind 30mm breit, beginnen bei 110mm von der Wurzelrippe und enden ca. 15mm 	von der Aussenrippe

Abbildung 23: Tragflächenoberseite

Ich setze für die Verbesserung die Verwindungssteifigkeit noch einen zweiten Holm ca. 50mm vom Hauptholm entfernt in Richtung der Endleiste. Der Hilfsholm endet am Querruderscharnier.

Abbildung 24: Hilfsholm

Zur Scharnierlinie des Querruders eine zweite Line ca. 5mm entfernt in Richtung der Endleiste ziehen. Die Scharnierlinie mit einem scharfen (!) Messer ca. 7mm tief einschneiden, nicht durchschneiden! Von der Hilfslinie in einem Winkel von ca. 45 Grad zur Scharnierlinie schneiden um das V für das Querruder auszuarbeiten. An den Enden des Querruders diese freischneiden. Das Querruder vorsichtig nach oben biegen und mit doppelt gelegten 100er Schleifpapier beweglich schleifen. Zum Aussteifen des Querruders zwei 3mm CfK Profile zuschneiden und wie in Abbildung 24 zu sehen ein- / ankleben. Sollte die Endleiste zu dünn für das Profil sein, das hintere Profil im Schaum versenken.

Abbildung 25: Ausgearbeitetes Querruder

Für Haupt und Hilfsholm die Schlitze einbringen und die Holme mit Übermaß so ablängen, dass sie über die Mitte des Tragflächenmittelteils laufen. Sie werden im Mittel zusammen geklebt. Die Holme noch nicht einkleben!

Abbildung 26: Holme mit Übermaß

Die Wurzelrippe der Tragflächenaussenteile anschleifen. An das Mittelteil jeweils 5 Grad für die V-Form anschleifen. Das gelingt wenn man die gegenüberliegende Seite außen mit ca. 8mm unterlegt. Die Tragflächenteile zusammenkleben. Die Schlitze für die Holme im Mittelteil so ausarbeiten, das sich die Holme in der Mitte überlappen.

Die oberen Holme einsetzen und so eindrücken, dass sie im Mittelteil knapp unter der Oberfläche liegen. Gradheit der Fläche visuell kontrollieren und die Holme mit dünnflüssigen Seku und Spritzennadel einkleben, an der Kontaktstelle im Mittelteil durch Kleben verbinden.

Das Gleiche erfolgt nach Aushärten des Klebers auf der Unterseite.

Abbildung 27: Fertige Tragfläche Oberseite

Abbildung 28: Kontaktstelle der Holme im Mittelteil

Abbildung 29: Fertige Tragfläche Unterseite

Die Tragfläche ist soweit fertig gestellt.

# Bau der Gondeln

Die Rohteile für die Gondeln entnehmen, es gibt eine für die linke und rechte Seite in Flugrichtung gesehen. Die Tragflächenaussparung ist im Winkel geschnitten um die 5 Grad V-Form auszugleichen. Für die Kabelführung an der unteren Klebeseite der Gondel eine Aussparung ausnehmen. Den Ausschnitt für das Querruderservo an der Aussenseite der Gondel anbringen. Auf der Innenseite bringe ich eine Vertiefung für den Regler ein. Der sitzt bei mir für eine bessere Kühlung an der frischen Luft. Die Motorspanten aus 3mm Sperrholz an der Stirnseite der Gondeln kleben, anschleifen der EPP Fläche nicht vergessen.

Abbildung 30: Teile für die Gondeln, für die bessere Kabelführung wurde in den Gondeln ausgefräst

Abbildung 31: 3mm Motorträger ankleben

Abbildung 32: Gondeln verrunden und verschleifen

Meine 12A Regler positioniere ich an der Innenseite der Gondeln an der frischen Luft. Damit werden sie immer ausreichend gekühlt. Der Einbau in den Gondeln ist auch möglich, dafür ist ein optimale Führung der Kühlluft zwingend erforderlich, da EPP hervorragend isoliert und die Regler mit Sicherheit ohne Kühlung überhitzen werden.

Die Position der Regler in ihren Abmaßen anzeichnen und eine entsprechend tiefe Ausnehmung an der Gondel ausarbeiten.

Abbildung 33: Reglerposition anzeichnen und Vertiefung ausarbeiten

Die Querruderservos werden an der Aussenseite der Gondel installiert. Ich positioniere meine Servos so, dass die Vorderkante des Gehäuses in Höhe des Hauptholm liegt. Die Ausnehmung für das Servo ausarbeiten.

Abbildung 34: Eingepasstes Querruderservo

Die Motorhauben aus jeweils zwei Teilen zusammen kleben, siehe auch Abbildung 30. Die Motorhauben werden nach Installation der Motoren ausgeformt und verrundet.

Wenn alles konfiguriert ist wie man es haben will, die Gondeln an der angezeichneten Stelle verkleben. Tipps zur Optimierung der Verkabelung findest du im nächsten Kapitel.

Die Motorhauben zusammenkleben. Den Motor installieren, die Motorhaube gegebenenfalls anpassen an das Montagekreuz, verkleben und alles schön verrunden und in Form schleifen.

Die Gondeln verkleben. Achtung: Es gibt eine für die linke und eine für rechte Seite, die 5 Grad V-Form werden korrigiert damit sie senkrecht stehen.

Die Tragfläche und Gondeln sauber verschleifen.

# RC-Einbau

Die RC Anlage kann man aufgrund des niedrigen Grundgewichts normal einbauen. Für die Verlegung der Kabel ritze ich das EPP mit einem scharfen Messer ein und drücke die Kabel in das EPP. Am einfachsten gelingt dass, wenn die Kabel einzeln und nicht im Dreierverbund sind.

Die Verkabelung ist einer der größten Gewichtstreiber bei einer zweimotorigen Maschine. Gerade bei EPA Zweimots muss man hier versuchen heraus zu holen was nur geht, sonst ist man sehr schnell im Gewichtslimit.

- Kabelquerschnitte auf den tatsächlichen Strombedarf anpassen

Die Motoren der nehmen ungefähr 7A Strom auf. Für die Spannungsversorgung der Motoren nehme ich daher AWG22 Kabel, das reicht dicke und hat sich in meinen beiden EPA Zweimots bewährt.

- Auf Stecker verzichten

Ich löte die Regler direkt an  die Motoren, die Stecker wiegen einiges in der Summe.

- Akkukabel kürzen

Akkukabel sind in der Regel zu lang, durch das Kürzen auf die tatsächlich benötigte Länge lässt sich einiges an Gewicht sparen.

- Dünne und leichte Servoleitungen verwenden

Auf den Impulsleitungen vom Empfänger zu den Servos und Reglern fließt nur ein Strom in mA Bereich, hier reicht das dünnste Kabel das man bekommen kann. Nach einem Experiment mit extrem dünnen AWG32 Kabel bin ich wieder auf normale dünne Servokabel gegangen. Natürlich kann man auch dünnen Kupferlackdraht nehmen. Das ist noch leichter und auch ziemlich crashresistent

- Verkabelung reduzieren

Servos nutzen die Masseleitung und die 5V Versorgungsspannung vom Empfänger für die Steuerung der Elektronik und Spannungsversorgung der Servomotoren. Die Regler benötigen die 5 V Spannung auch für die Elektronik, generieren sie aber jeweils selber über das eingebaute BEC. Eines der eingebauten BEC wird zur Spannungsversorung des Empfängers genutzt und eine Leitung dort hin geführt, gleichzeitig versorgt es auch das QR Servo in der Gondel. Das BEC des zweiten Reglers wird zur 5 V Versorgung des QR Servos in seiner Gondel herangezogen. Durch die Zuleitung des Akkus wird die gemeinsame Masse zur Verfügung gestellt. Solange man die Regler BEC nicht gegeneinander arbeiten lässt, ist das elektrisch alles in Ordnung.

Damit die Masseversorgung des Empfängers sicher gestellt wird, wird vom Akku ein einzelnes Massekabel an den Empfänger geführt. Mit ein wenig Lötarbeit ist das alles schnell umsetzbar.

Abbildung 35: Vorbereiteter Regler und QR Servo

Abbildung 36: Masseleitung Servo, Regler und Spannungsversorgung vom Flugakku verlöten

Abbildung 37: Plus Leitung Regler und Servo verbinden

Damit versorgt das BEC des Reglers das Servo mit der notwendigen 5 Volt Spannung. Durch die gemeinsame Masse des Flugakkus liegt alles auf dem gleichen Potential.

In der Abbildung 37 ist die Verkabelung so dargestellt, dass der Regler nur das QR Servo versorgt. Der Empfänger benötigt noch die 5 Volt Leitung des anderen Reglers. Hier wird die 5 Volt Leitung zum Empfänger hin verlängert.

Abbildung 38: Verlängern der Impulsleitung zum Empfänger

Die Kabel müssen im Mittelteil der Tragfläche mittig auf die Oberseite herausgeführt werden. Alle Stecker für Spannungsversorgung und Anschluss an den Empfänger anbringen. Sofern meiner Empfehlung für das Einsparen an Kabeln gefolgt wurde an die Masse Akkusteckers ein Servokabel anlöten, damit der Empfänger arbeiten kann.

Wenn die Verkabelung der Tragfläche fertig ist die Anlenkungen der Ruder fertig stellen und die Tragfläche sauber ausgerichtet an den Rumpf mit Seku verkleben.

# Lackierung

Ich brushe meine Modelle mit Revell Aqua Color. Die Farbe deckt extrem gut, bei EPP Modelle ist in der Regel eine Farbschicht ausreichend. Tarnschemata findet man sehr schnell, wenn man die HS 129 googelt.

Für die bessere Erkennung der Fluglage brushe ich  die Unterseite der Flügelspitzen immer in einer Signalfarbe wie Gelb o.ä., Tarnungen funktionieren in der Luft hervorragend!

Durch das Schleifen wird EPP an der Oberfläche fusselig. Eine bessere Oberfläche bekommt man, wenn man das Modell vor der Lackierung mit einem Haarfön vorsichtig bearbeitet, die dünnen Fussel schmelzen dadurch weg.

Die Hoheitsabzeichen brushe ich ebenfalls, Vektorvorlagen findet man hier: http://www.rc-network.de/magazin/artikel_04/art_04-0040/art_04-0040-03.html

# Einstellungen

Auf die Querruder lege ich den maximal möglichen Ausschlag aber 60 Prozent Expo. Das ermöglicht ein feinfühliges Steuern um die Mittellage und damit präzisen Anflug des Gegners um die Mittellage des Knüppels und eine hohe Rollrate bei Vollausschlag.

Am Höhenruder fliege ich einen Ausschlag von ca. 8mm, auch bei 60 Prozent Expo.

# Einfliegen

Den Schwerpunkt korrekt über den Akku einstellen, er liegt auf Höhe des Hauptholmes bei 50mm von der Nasenleiste.

Mit meinem Setup starte ich etwa auf Halbgas und schiebe schnell Vollgas rein, sobald ich nach dem Wurf an die Knüppel gelange. Im Wettbewerb lasse ich meine Modelle grundsätzlich von meinem Schiedsrichter werfen.

Das Modell vernünftig austrimmen und erst einige Gewöhnungsrunden fliegen. Die Henschel wird für ein EPA Modell ziemlich schnell und lässt sich sehr eng kurven.

Der angegebene Höhenruderausschlag von 8mm ist ein Anhaltspunkt für den ersten Flug. Den optimalen Ausschlag erfliege ich mir indem ich die Maschine in Kurvenlage bringe und das Höhenruder bei Vollgas durchziehe. Wenn die Henschel ohne Ausbrechen oder Stömungsabriss zwei volle enge Kurven fliegt, ohne dass allzu stark nachkorrigiert werden muss, hat man die perfekte Einstellung gefunden.